#### Министерство здравоохранения Республики Беларусь

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Министра

_______________ Д.Л. Пиневич                                      «06»  марта  2014 г.

Регистрационный № 154-1113

МЕТОД КАРДИОРЕСИНХРОНИЗИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ С ТЯЖЕЛОЙ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ И КОМПЛЕКСАМИ QRS

ОТ 120 ДО 150 МСЕК

Инструкция по применению

УЧРЕЖДЕНИЕ-РАЗРАБОТЧИК:

ГУ «Республиканский научно-практический центр «Кардиология»

Авторы:

д.м.н., профессор, член-корр. НАНБ Островский Ю.П., д.м.н., профессор  Атрощенко Е.С., к.м.н. Романовский Д.В., к.м.н. Курлянская Е.К., к.м.н. Островский А.Ю., к.м.н. Кошлатая О.В., к.м.н. Шумовец В.В.,  Ковален-ко О.Н., Семенова Н.В., Троянова Т.А.

###### Минск, 2013

В настоящей инструкции по применению (далее - инструкция) изложен алгоритм выбора пациентов для проведения кардиоресинхронизирующей терапии, что позволит повысить эффективность лечения пациентов с тяжелой хронической сердечной недостаточностью. Инструкция разработана для врачей-кардиохирургов, врачей - перфузиологов, врачей-анестезиологов-реаниматологов и врачей-кардиологов. Может быть использована в организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь пациентам с кардиохирургической патологией, осложненной тяжелым течением  левожелудочковой сердечной недостаточности.

1. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ МЕТОДА

Патологические состояния, характеризующиеся клинически выраженной ХСН III-IV функционального класса тяжести (по классификации NYHA), рефрактерной к оптимальной медикаментозной терапии; нарушением внутрижелудочкового проведения по типу блокады левой ножки пучка Гиса (БЛНПГ) с комплексом QRS от 120 до 150 мсек., зарегистрированным электрокардиографически, фракцией выброса левого желудочка < 35%, межжелудочковой задержкой > 40 мсек., индексом диссинхронии (Ts-SD) > 50 мсек., дисперсией внутрижелудочкового сокращения (All segment max delay) ≥ 137 мсек. по данным трансторакальной эхокардиографии.

2. ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМОГО ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ

- Оборудование и расходный материал для эпи- и эндокардиальной бивентрикулярной стимуляции сердца CRT (CRT-D):

- ресинхронизирующий стимулятор CRT или CRT-D различных фирм производителей;

- при имплантации CRT – три разрывных интрадьюсера с проводниками 35 см (7–8 Fr), при имплантации CRT-D два разрывных интрадьюсера (7–8 Fr) и один (9–12 Fr);

- эндокардиальные электроды для стимуляции правого предсердия 58–65 см (6–7 Fr), для стимуляции правого желудочка 5–-65 см (6–7 Fr), для стимуляции левого желудочка 78 см (6-7 Fr), электроды для эпикардиальной стимуляции сердца;

- средства доставки электрода к левому желудочку в комплекте (игла пункционная с проводником 1,5 м, средства доставки с бужом, нож);

- баллон для контрастирования коронарного синуса;

- контрастное вещество 100–200 мл;

- программатор фирмы производителя с функцией анализатора CRT или CRT-D;

2. Оборудование, необходимое для хирургической коррекции митральной и трикуспидальной недостаточности во время открытой операции на сердце:

- опорные кольца-корректоры клапанов сердца для митрального и трикуспидального клапана;

- механические низкопрофильные или биологические протезы клапанов сердца митральные.

3. ОПИСАНИЕ МЕТОДА ОБСЛЕДОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ И ВЫБОР МЕТОДА КАРДИОРЕСИНХРОНИЗИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ

После постановки диагноза, вида кардиомиопатии (при ишемической кардиомиопатии обязательно проведение коронароангиографии с определением целесообразности тактики оперативного вмешательства на коронарном русле – проведения стентирования коронарных сосудов, либо подготовка к аортокоронарному шунтированию) проводится отбор пациентов на определенный метод кардиоресинхронизирующей терапии согласно представленному ниже алгоритму.

Алгоритм выбора метода кардиоресинхронизирующей терапии и хирургического лечения у пациентов с тяжелой хронической сердечной недостаточностью с QRS от 120 до 150 мсек.

Пациенты с ХСН ФК III-IV, ФВ < 35 %, QRS от 120 до 150 мсек. + неэффективная медикаментозная терапия в течение 3 месяцев

КСО ЛЖ > 323 мл

КСО ЛЖ ≤ 323 мл

КСО ЛЖ ≤ 323 мл

КСО ЛЖ > 323 мл

ЭхоКГ

Степень МР 2-4,  ERO  < 20 мм2, регургитирующий объем < 20 мл  + механическая диссинхрония: МЖЗ>40 мсек. и Ts-SD >50мсек. или All segment max delay ≥ 137 мсек.

Степень МР 2-4,  ERO  > 20 мм2, регургитирующий объем > 20 мл + механическая диссинхрония: МЖЗ>40 мсек. и Ts-SD >50мсек. или All segment max delay ≥ 137 мсек.

CRT эндокардиальным/трансвенозным доступом  через коронарный синус

механическая диссинхрония отсутствует

CRT эпикардиальным доступом с коррекцией

АВ-недостаточности

Трансплантация сердца или механическая поддержка сердца

4. Сочетанный метод эпикардиальной бивентрикулярной стимуляции сердца и коррекции атриовентрикулярной недостаточности

Данный метод проводится в два этапа.

1 этап – операция на митральном клапане

Аннулопластика по Карпентье (Carpentier) представляет собой фиксацию жесткого, полужесткого или гибкого коррегирующего кольца с целью увеличения площади коаптации створок митрального клапана за счет уменьшения длинны фиброзного кольца митрального клапана.

Задняя аннулопластика митрального клапана, которая осуществляется на полоске биоткани или аутоперикарда, на жестком или гибком полукольце, также увеличивает площадь коаптации створок клапана за счет уменьшения длины задней полуокружности фиброзного кольца митрального клапана.

У данной категории пациентов в качестве дополнения к аннулопластике с целью ликцидации дефицита зоны коаптации створок в систолу возможно дополнительно использовать пластику митрального клапана по Алфиери, которая  представляет собой технику по типу «край-в-край». Этот вид пластики достаточно быстр и относительно прост в исполнении. При этом, за счет сшивания передней и задней створок митрального клапана, создается двухпросветное отверстие клапана. Биопротезированию митрального клапана заключается в имплантации биопротеза с сохранением хордального аппарата, поскольку у такой категории возможен рецидив значительной степени митральной недостаточности и прогрессирование сердечной недостаточности уже в периоде ближайшего наблюдения после выполнения пластики митрального клапана. Таким образом, эта относительно быстрая операция с прогнозируемым результатом в отдаленном периоде является операцией выбора у пациентов с выраженной деформацией митрального клапанного аппарата, значительной митральной недостаточностью, особенно в случае сниженной глобальной сократимостью миокарда. Операции митрального биопротезирования следует отдавать предпочтение у пациентов с множественными потоками регургитации и нарушении сократимости боковой стенки ЛЖ, поскольку эти факторы связаны со снижением выживаемости после пластики митрального клапана.

2 этап  – электрокардиостимуляция сердца

Для левожелудочковой стимуляции используются различные доступы имплантации и фиксации электрода:

- Эндокардиальный/трансвенозный – через коронарный синус в задне-боковую и боковую вены сердца.

- Эпикардиальный доступ – эпи- и мокардиальная фиксация электрода ЭКС в конце основного этапа открытой операции на сердце с последующим выводом электрода в область последующей имплантации ЭКС.

Эндокардиальная стимуляция сердца через коронарный синус.

Операция по имплантации аппарата ресинхронизирующего устройства сердца проводится в несколько этапов:

- Проведении эндоваскулярным способом (трансвенозным) под рентгенконтролем  трех электродов в три  камеры сердца: правое предсердие, правый и левый  желудочки через коронарный синус.

- Подключение электродов к самому устройству.

- Помещение всей системы под кожу или малую грудную мышцу с последующим ушиванием раны.

Под местным обезболиванием, выполняется  разрез кожи ниже ключицы слева (в основном) или справа длиной до 4-6 см, В ране выполняется  выделение периферической вены - плечеголовной или пункция подключичной или аксилярной вен. В просвет вены устанавливаются порты с гемостатическими клапанами для проведения электродов.

Последовательность установки электродов начинается с правого желудочка. Это связано с тем, что во время манипуляций в области коронарного синуса при установки электрода в левый желудочек через коронарный синус из-за близкого расположения компактной части АВ узла (основание треугольника Коха) у пациента могут  развиться  выраженные нарушения ритма (брадикардия, АВ блокады различных степеней или стойкая асистолия), что может потребовать временной экстренной кардиостимуляции.

Установка эндокардиального электрода в правый желудочек через просвет вены выполняется  в:

- верхушечную часть правого желудочка;

- базальную часть ПЖ - область между задней и септальной створок трехстворчатого клапана, в сторону межжелудочковой перегородки. Дистальный кончик электрода находится левее края позвоночника на 4 -5 см и над левым куполом диафрагмы;

- среднюю часть межжелудочковой перегородки ПЖ - фиксация головки электрода  проводится в зоне средней части межжелудочковой перегородки (МЖП), в зону  проекции проксимальной части правой ножки пучка Гиса или компактную часть самого пучка Гиса на расстоянии до 4 см. от септальной створки трехстворчатого клапана  в полости ПЖ.

Установка электродов в базальную часть ПЖ и среднюю часть межжелудочковой перегородки ПЖ требует электродов с первичной фиксацией.

После установки электрода в правый желудочек выполняется установка электрода в левый желудочек. Для этого используется ряд устройств: средство доставки различных модификаций (управляемое или неуправляемое) - длинный гемостатический интрадьюсер 45–55см, 6–7 Fr, укомплектованный бужем 75 см и проводником – 100см, катетер для контрастирования коронарного синуса – это катетер с гемостатическим баллоном и внутренним просветом 5 Fr, длиной 100 см и эндокардиальный электрод различных модификаций и фирм производителей для стимуляции левого желудочка. В настоящее время используются различные типы эндокардиальных электродов для стимуляции ЛЖ. Они отличаются по способам установки, фиксации внутри коронарного синуса и стимуляции ЛЖ (электроды с разными диаметрами (от 4 до 7 Fr), с различными типами кривизны дистальной части электрода, адаптированной под анатомию ветвей коронарного синуса, электрод с просветом на всем протяжении, позволяющий применять коронарную методику установки  и уни-, би- или многополярные электроды (позволяют стимулировать различные отделы ЛЖ).

Под рентгенконтролем устанавливается средство доставки (интрадьюсер) в устье коронарного синуса, в дальнейшем через просвет интрадьюсера дистальнее его кончика проводится электрод с гемостатическим баллоном в сам коронарный синус. В просвете коронарного синуса баллон раздувается, коронарный синус обтурируется и через просвет электрода вводится контрастное вещество. Выполняется венография коронарного синуса с целью изучения его анатомии и определения места стимуляции левого желудочка. После этого баллон удаляется, а через просвет интрадьюсера в выбранную зону  вводится электрод для стимуляции левого желудочка. Для стимуляции  левого желудочка используется две ветви коронарного синуса боковая или задне-боковая (v.lateralis, v.posterior lateralis).

Последним этапом устанавливается электрод для стимуляции правого предсердия. Для стимуляции ПП может использоваться электроды с активной или пассивной фиксацией. В зависимости от типа электрода и лучших электрофизиологических параметров их устанавливают в различные места правого предсердия (в ушко ПП, пучек Бахмана, межпредсердную перегородку или свободную стенку ПП).

После определения интраоперационных электрофизиологических параметров электростимуляции (порог стимуляции сердца, чувствительности и длительности импульсов внутрисердечный потенциал, сопротивление электродов) и провокационных проб на дислокацию электрода и стимуляцию диафрагмы выполняется фиксация электродов, удаление средства доставки для электрода ЛЖ  из коронарного синуса. В последующем электроды подсоединяют к бивентрикулярному ЭКС и помещают его подкожно или под большую грудную мышцу.

5. ВОЗМОЖНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ

В ходе внедрения различных способов ресинхронизирующей терапии могут наблюдаться различные интра- и послеоперационные осложнения:

- Интраоперационные осложнения у пациентов с эпикардиальной стимуляцией сердца: связанные с высоким порогом стимуляции, плохой контакт электрода с эпикардом, травматическое повреждение миокарда в зоне спирали электрода.

- Послеоперационные осложнения у пациентов с эпикардиальной стимуляцией сердца: стимуляция диафрагмального нерва, перелом электрода, увеличение порога стимуляции, нагноение ложа стимулятора.

- Интраоперационные осложнения у пациентов с эндокардиальной стимуляцией сердца: аномалии строения коронарного синуса, перфорация коронарного синуса, диссекция интимы коронарного синуса.

- Послеоперационные осложнения у пациентов с эндокардиальной стимуляцией сердца: стимуляция диафрагмального нерва, дислокация электрода, увеличение порога стимуляции, нагноение ложа стимулятора.

Частота развития осложнений, побочных эффектов, не связанных с кардиостимулятором, не отличаются существенно между способами кардиоресинхронизации. При эпикардиальной стимуляции в основном наблюдались осложнения, связанные с хроническим нарастанием порога стимуляции.

Основной задачей в послеоперационном периоде является сохранение левожелудочковой стимуляции сердца, т.к. гемодинамический эффект изолированной стимуляции ЛЖ не уступает эффекту бивентрикулярной стимуляции. Более того, левожелудочковая стимуляция более физиологична, поскольку при этом активация правого желудочка осуществляется более естественным путем с участием собственной проводящей системы.

Алгоритм выбора хирургической тактики при нарушениях левожелудочковой стимуляции после имплантации бивентрикулярного ЭКС.

Бивентрикулярная стимуляция сердца

Эпикардиальная стимуляция ЛЖ

Трансвенозная стимуляция ЛЖ

Интраоперационные осложнения

Послеоперационные осложнения

Интраоперационные осложнения

Послеоперационные осложнения

Эндокардиальная стимуляция ЛЖ через коронарный синус

Миокардиальная стимуляция ЛЖ через левостороннюю задне-боковую миниторакэктомию

Бифокальная стимуляция правого желудочка

6. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Не имеется.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ХСН – хроническая сердечная недостаточность

ЭхоКГ - эхокардиография

ПЖ – правый желудочек

ЛЖ – левый желудочек

МЖП – межпредсердная перегородка

МЖЗ – межжелудочковая задержка

ЭКС - электрокардиостимулятор

ФВ – фракция выброса